Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:

Корнев Илья константинович

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Екатеринбург, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3

1.1. Базовая настройка устройств	3

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4

МОДУЛЬ 2	5

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5

МОДУЛЬ 3	6

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица1-

| Устройство | Интерфейс | IP адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | eth0 | DHCP (автоматически) | - | DHCP (автоматически) |
| ISP | eth1 | 172.16.1.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| ISP | eth2 | 172.16.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth0 | 172.16.1.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR | eth1.100 | 192.168.1.1/27 | 255.255.255.224 | - |
| HQ-RTR | eth1.200 | 192.168.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth1.999 | 192.168.99.1/29 | 255.255.255.248 | - |
| HQ-RTR | gre1 (ip tunnel) | 10.0.0.1/30 | 255.255.255.252 | - |
| HQ-SRV | ens18 | 192.168.1.2/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | ens18 | DHCP (192.168.2.2/28) | 255.255.255.240 | DHCP (192.168.2.1) |
| BR-RTR | eth0 | 172.16.2.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR | eth1 | 192.168.3.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| BR-SRV | ens18 | 192.168.3.2/28 | 255.255.255.240 | 192.168.3.1 |

Рисунок 1 – Настройки hq-rtr

Рисунок 2 – Настройки br-rtr

Рисунок 3 – Настройки isp

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Рисунок 4 - VLAN — HQ-RTR

В локальной сети организации было реализовано логическое разделение на виртуальные локальные сети (VLAN) с целью повышения безопасности и удобства администрирования.

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Для организации связи между офисами HQ и BR был настроен GRE-туннель.

Туннель обеспечивает передачу трафика между удалёнными сетями через промежуточную сеть (ISP), позволяя объединить их в единую логическую сеть.

Для туннеля использована сеть:

- 10.0.0.0/30

Проверка работоспособности выполнялась с помощью команды ping между узлами туннеля.

Рисунок 5 – Настройки туннеля на hq-rtr

Рисунок 6 – Настройки туннеля на br-rtr

Рисунок 7 – HQ-RTR

Рисунок 8 – BR - RTR

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

В сети был реализован протокол динамической маршрутизации OSPF (протокол Link State).

OSPF обеспечивает:

- автоматический обмен маршрутами

- быструю адаптацию к изменениям сети

- оптимальный выбор маршрутов

Маршрутизаторы HQ и BR обмениваются информацией о доступных сетях через GRE-туннель.

Для повышения безопасности была настроена аутентификация (MD5), что предотвращает подключение посторонних маршрутизаторов.

Рисунок 4 – настройка

После настройки GRE-туннеля и динамической маршрутизации OSPF была выполнена проверка связности между офисами HQ и BR. Связь между офисами обеспечивается через GRE-туннель с адресацией 10.0.0.0/30. На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR были проверены маршруты, полученные по протоколу OSPF.

Рисунок 5 – Проверка

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Для автоматической настройки сетевых параметров был настроен DHCP-сервер на маршрутизаторе HQ.

DHCP-сервер раздаёт:

- IP-адрес

- шлюз по умолчанию

- DNS-сервер

Это позволяет упростить подключение клиентов, исключить ручные ошибки настройки и централизованно управлять адресацией

Рисунок 6 – Настройка

Рисунок 7 –  Итог

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

На сервере HQ-SRV настроили NFS: установили пакет, создали общий каталог “/raid/nfs” и открыли к нему доступ. На клиенте HQ-CLI смонтировали этот ресурс в “/mnt/nfs” – успех подтверждает “df -h”. NFS обеспечивает централизованное хранение файлов в локальной сети.

Рисунок 8 –  Проверка NFS и unit systemd

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

На сервере HQ-SRV было развёрнуто веб-приложение с использованием веб-сервера Apache и системы управления базами данных MariaDB.

В файле index.php были указаны корректные параметры подключения к базе данных: имя базы данных, пользователь, пароль и адрес сервера базы данных. Работоспособность приложения была проверена с клиентской машины HQ-CLI через браузер по адресу http://192.168.1.2.

Рисунок 9 – Проверка

Рисунок 10 – Проверка

Рисунок 11 – Проверка действий с сайтом

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

На клиентской машине HQ-CLI был установлен Яндекс Браузер для проверки доступа к веб-приложениям и внутренним ресурсам организации.

Рисунок 12 – Ярлык скачанного браузера